Напоминаем о правилах пожарной безопасности

В связи с похолоданием мы чаще и чаще топим печи, используем нагревательные электроприборы.

Напоминаем что следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Очень внимательно следует отнестись к монтажу и эксплуатации электросетей. Ошибки в устройстве электрооборудования чреваты коротким замыканием и пожаром. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать включения в одну розетку одновременно нескольких бытовых приборов. Ни в коем случае не используйте самодельные электронагревательные приборы.

Осенью жители собирают урожай, очищают территорию, подготавливают свои участки на следующий сезон. Уборка территорий сопровождается сжиганием мусора, сухой травы вблизи деревьев, кустов, домов и прочих строений, что в результате приводит к загоранию, пожару и даже гибели людей.

Никогда не оставляйте непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросайте спички и окурки в сухую траву, ветошь. Следите за играми детей и продумайте их досуг. Помните, что обыкновенное любопытство детей может обернуться пожаром.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и жизнь своих близких! В случае беды немедленно звоните на телефоны 01, 101 или 112!

ТОНД и ПР по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам